Assignment 2.1

1. จงบอกข้อดี และข้อจำกัด ของสื่อกลางแต่ละชนิดต่อไปนี้ มาอย่างละ 2 ข้อ

|  | สื่อกลาง | ข้อดี | ข้อเสีย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | UTP | 1).............................. 2).............................. | 1).............................. 2).............................. |
| 2. | STP | 1).............................. 2).............................. | 1).............................. 2).............................. |
| 3. | Coaxial | 1).............................. 2).............................. | 1).............................. 2).............................. |
| 4. | Fiber Optic | 1).............................. 2).............................. | 1).............................. 2).............................. |
| 5. | Microwave | 1).............................. 2).............................. | 1).............................. 2).............................. |

2. การถ่ายทอดสัญญาณในสายโคแอกเซียล ทำได้ 2 แบบ อะไรบ้าง

1) การถ่ายทอดสัญญาณแบบเบสแบนด์ (Baseband Transmission) เป็นการส่งข้อมูลแบบช่องสัญญาณเดียว เป็นสัญญาณ Digital

2) การถ่ายทอดสัญญาณแบบบรอดแบนด์  (Broadband Transmission) เป็นการส่งข้อมูลแบบหลายช่องสัญญาณได้พร้อม ๆ เป็นสัญญาณ Analog โดยจะแบ่งสัญญาณพาห์ (Carrier Wave) ออกเป็นช่องสัญญาณเล็กตามขนาดคลื่นความถี่ และมีช่องสัญญาณกันชน (Guard Band) ทำหน้าที่ป้องกันการรบกวนระหว่างช่องสัญญาณที่อยู่ติดกัน

3. จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง Fiber Optic แบบ Multimode และ Single Mode มา 2 ข้อ

|  | Multimode | Single Mode |
| --- | --- | --- |
| 1) | มีราคาถูก | มีราคาสูงกว่า |
| 2) | ใช้กับอุปกรณ์กำเนิดแสงประเภทแอลอีดี (LED) | ใช้กับอุปกรณ์กำเนิดแสงประเภทเลเซอร์ไอโอด (Laser Diode : LD) |
| 3) | เชื่อมต่อระหว่าง 2 จุดในระยะทางใกล้ๆ | เชื่อมต่อระหว่าง 2 จุดในระยะทางที่ไกลกว่า |
| 4) | เส้นผ่าศูนย์กลางของวัสดุหุ้มแกนใหญ่กว่า คือ ประมาณ 50-100 ไมครอน | เส้นผ่าศูนย์กลางของวัสดุหุ้มแกนเล็กกว่า คือ ประมาณ 8 ไมครอน |

4. วิทยุแบบสเปรดสเปกตรัม (Spread Spectrum Radio) ใช้วิธีการส่งสัญญาณ 2แบบ อะไรบ้าง

1) Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) สัญญาณจะสุ่มความถี่จากแถบคลื่นที่กำหนด เป็นระยะเวลาที่สั้นมาก จากนั้นก็จะเปลี่ยน (Hopping) ไปใช้คลื่นความถี่อื่นสลับกันไปเรื่อย ๆ

2) Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)

จะส่งสัญญาณออกไปทุกความถี่ในแถบคลื่นที่กำหนดพร้อม ๆ กัน

ทางด้านข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็นรหัสย่อยเรียกว่า Chip ซึ่งจะถูกกระจายและส่งออกไปในคลื่นความถี่ต่าง ๆ กัน เครื่องผู้รับก็จะต้องทราบวิธีการค้นหาและนำ Chip มาประกอบกันเป็นข้อมูลตามเดิม

5. IEEE 802.11 และ IEEE 802.3  คืออะไร

IEEE 802.11 คือ มาตรฐานการทำงานสำหรับระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณแบบไร้สาย (Wireless LAN: WLAN)

IEEE 802.3 คือ มาตรฐานการทำงานสำหรับระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณแบบอีเธอร์เน็ต (Ethernet LAN) ที่ใช้สายสัญญาณ