การตรวจสอบแพริตี้ (Parity Checking)

- แพริตี้คู่ (Even Parity) จะนับจำนวนบิต 1 ที่มีอยู่ในตัวอักษรที่ต้องการตรวจสอบรวมทั้งแพริตี้บิต เป็นจำนวนเลขคู่ (0,2,4,6,8)

- แพริตี้คี่ (Odd Parity)  จะมีจำนวนบิต 1 เป็นจำนวนเลขคี่ (1,3,5,7)

ตัวอย่าง  ASCII G =1000111
1000111X   Even Parity	X=0

1000111X   Odd Parity 	X=1

1. การตรวจสอบซ้ำซ้อนตามแนวตั้ง

(Vertical Redundancy Check; VRC)

- ตรวจสอบข้อมูล โดยการเพิ่มแพริตี้บิต เข้าไปกับข้อมูลจริง

- วิธีนี้ได้ผลดีก็ต่อเมื่อการผิดเพี้ยนเกิดขึ้นเพียงบิตเดียว หรือจำนวนบิตที่ผิดเพี้ยนเกิดขึ้นเป็นจำนวนเลขคี่ (1, 3, 5 และ 7)

- แต่ถ้าจำนวนบิตที่ผิดเพี้ยนเป็นจำนวนเลขคู่ (2, 4, 6 และ 8) แล้วจะไม่สามารถตรวจพบความผิดเพี้ยนได้

ตัวอย่าง รหัสแอสกี (7 บิต) และใช้พาริตี้คู่ (Even Parity)

| ตัวอักษร | รหัส ASCII 7 บิต | พาริตี้บิต | ตัวอักษรที่ส่ง |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1000001 | 0 | 10000010 |
| B | 1000010 | 0 | 10000100 |
| C | 1000011 | 1 | 10000111 |
| D | 1000100 | 0 | 10001000 |
| E | 1000101 | 1 | 10001011 |
| F | 1000110 | 1 | 10001101 |
| G | 1000100 | 0 | 10001000 |
| SPACE | 0100000 | 1 | 01000001 |
| H | 1001000 | 0 | 10010000 |
| I | 1001001 | 1 | 10010011 |
| J | 1001010 | 1 | 10010101 |
| K | 1001011 | 0 | 10010110 |

2. การตรวจสอบซ้ำซ้อนตามแนวนอน 
(Longitudinal Redundancy Checking; LRC)

- เพิ่มตัวอักษรควบคุมบล็อก (Block Control Character; BCC) เข้าไปที่ตอนท้ายสุดของบล็อก เพื่อใช้ตรวจแพริตี้ของข้อมูลทั้งบล็อก

- วิธีนี้ได้ผลดีก็ต่อเมื่อ จำนวนบิตที่ผิดเพี้ยนเป็นจำนวน 2 แห่ง

- ถ้าข้อมูลผิดเพี้ยน 4 แห่ง จะไม่สามารถตรวจพบได้เลย แต่ก็เป็นสิ่งที่ผิดปกติและมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงน้อยมาก

ตัวอย่าง รหัสแอสกี (7 บิต) และใช้พาริตี้คู่ (Even Parity)

| ตัวอักษร | รหัส ASCII 7 บิต | พาริตี้บิต |
| --- | --- | --- |
| A | 1000001 | 0 |
| B | 1000010 | 0 |
| C | 1000011 | 1 |
| D | 1000100 | 0 |
| E | 1000101 | 1 |
| F | 1000110 | 1 |
| G | 1000100 | 0 |
| SPACE | 0100000 | 1 |
| H | 1001000 | 0 |
| I | 1001001 | 1 |
| J | 1001010 | 1 |
| K | 1001011 | 0 |
| BCC | 1100000 | 0 |

Assignment 4

1. เทคนิคการแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นแอนะล็อก มีวิธีใดบ้าง (3 ตัวอย่าง)

1)

2)

3)

2. เทคนิคการการแปลงสัญญาณดิจิทัล

2.1 การแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณแอนะล็อก มีวิธีใดบ้าง (3 ตัวอย่าง)

1)

2)

3)

2.2 การแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล มีวิธีใดบ้าง (4 ตัวอย่าง)

1)

2)

3)

4)

2.3การแปลงสัญญาณดิจิทัลสัญญาณดิจิทัล มีวิธีใดบ้าง (3 ตัวอย่าง)

1)

2)

3)

3. สาเหตุที่ทำให้ข้อมูลผิดเพี้ยนมีอะไรบ้าง ระบุเป็นข้อๆ  (6 ตัวอย่าง)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

4. การสื่อสารแบบ Asynchronous ที่ประกอบด้วย ข้อมูล 16 บิต, Start Bit 1 บิต และ Stop Bit 1 บิต และมีการใช้ Parity Bit 1 บิต จะคิด Performance ได้กี่เปอร์เซ็นต์

%Performance =

5. การสื่อสารแบบ Synchronous ที่ประกอบด้วย ข้อมูล 250 บิต, Synchronous character 3 บิต และ End of block character 3 บิต และ BCC 7 บิต จะคิดPerformance ได้กี่เปอร์เซ็นต์

%Performance =

6. ข้อมูล ASCII code เป็น 1001110 ถ้ามีการใช้พาริตี ้ แบบ Even Parity จะมี ข้อมูลที่ส่ง และบิตพาริตี ้เป็นอย่างไร

ASCII code=1001110X

Even Parity → บิตพาริตี้ (X) =

ข้อมูลที่ส่ง =

7. ข้อมูล ASCII code เป็น 1110100ถ้ามีการใช้พาริตี ้ แบบ Odd Parity จะมี ข้อมูลที่ส่ง และบิตพาริตี ้เป็นอย่างไร

ASCII code=1001110X

Odd Parity → บิตพาริตี้ (X) =

ข้อมูลที่ส่ง =1001110

8.ข้อมูล ASCII code ดังนี้

A = 1000001

B = 1000010

C = 1000011

D = 1000100

E = 1000101

F = 1000110

8.1 ในการส่งข้อมูลอักษร A,B,C,D ถ้ามีการใช้พาริตี้แบบ Even Parity จะ มีตัวอักษรควบคุมบล็อก BCC เป็นอย่างไร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Even Parity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| B | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| C | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| D | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| BCC | = |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.2 ในการส่งข้อมูลอักษร A,B,C,D,E,Fถ้ามีการใช้พาริตี้แบบ Odd Parity จะมีตัวอักษรควบคุมบล็อก BCC เป็นอยางไร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Odd Parity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| B | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| C | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| D | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| E | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| F | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| BCC | = |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. การแก้ไขข้อมูลแบบ ้ Hamming Code

9.1 ถ้าข้อมูลที่ต้องการส่ง D1,D2,D3,D4 เป็น 1, 0, 1, 0 ตามลําดับ ถ้าใช้ พาริตี้แบบ Even Parity จะคํานวณบิต Parity P1, P2, P3 ได้เท่าใด

D1,D2,D3,D4 = 1, 0, 1, 0

Even Parity

P1=D124=???X → P1=

P2=D134=???X → P2=

P3=D234=???X → P3=

9.2 ถ้าข้อมูลที่ต้องการส่ง D1,D2,D3,D4 เป็น 1, 1, 1, 0 ตามลําดับ ถ้าใช้ พาริตี้แบบ odd Parity จะคํานวณบิต Parity P1, P2, P3 ได้เท่าใด

D1,D2,D3,D4 = 1, 1, 1, 0

Odd Parity

P1=D124=???X → P1=

P2=D134=???X → P2=

P3=D234=???X → P3=

10. ถ้าข้อมูลที่รับเป็น D1,D2,D3,D4 เป็น 1, 0, 1, 1 เป็นข้อมูลที่ผิดพลาด จงทํา การตรวจสอบและแกไขข้อมูลด้วย ้ Hamming Code พาริตี้แบบ Even Parity ซึ่งในการส่งข้อมูลมี P1, P2, P3 เป็น 1, 1, 1 เพื่อหาว่าค่าข้อมูลที่ แท้จริง D1,D2,D3,D4 ควรมีค่าเป็นเท่าไร

ส่ง P1, P2, P3 = 1, 1, 1

รับ D1,D2,D3,D4 = 1, 0, 1, 1

Even Parity

P1=D124=???X→ P1=      (✓ หรือ X )

P2=D134=???X → P2=      (✓ หรือ X )

P3=D234=???X → P3=       (✓ หรือ X )

|  | D1 | D2 | D3 | D4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 |  |  |  |  |
| P2 |  |  |  |  |
| P2 |  |  |  |  |

แก้ไข D1,D2,D3,D4 =

11. ถ้าข้อมูลที่รับเป็น D1,D2,D3,D4 เป็น 1, 0, 1, 1 เป็นข้อมูลที่ผิดพลาด จงทํา การตรวจสอบและแกไขข้อมูลด้วย ้ Hamming Code พาริตี้แบบ Even Parity ซึ่งในการส่งข้อมูลมี P1, P2, P3 เป็น 1, 0, 0 เพื่อหาว่าค่าข้อมูลที่ แท้จริง D1,D2,D3,D4 ควรมีค่าเป็นเท่าไร

ส่ง P1, P2, P3 = 1, 0, 0

รับ D1,D2,D3,D4 = 1, 0, 1, 1

Even Parity

P1=D124=???X→ P1=       (✓ หรือ X )

P2=D134=???X → P2=      (✓ หรือ X )

P3=D234=???X → P3=       (✓ หรือ X )

|  | D1 | D2 | D3 | D4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 |  |  |  |  |
| P2 |  |  |  |  |
| P3 |  |  |  |  |

แก้ไข D1,D2,D3,D4 =